Etiketa/ příbalový leták

# LOVOSET 45

Aditivum urychlující tuhnutí betonu, zejména pak za nízkých teplot

Výrobce: Lovochemie, a.s., Terezínská 57, Lovosice, 410 02, Česká republika

Vlastnosti:

Vzhled: čirá až lehce nažloutlá kapalina

Sušina: obsah účinné látky 45 + 2,0 % hm.

Hustota: 1427 kg/m3 (1403 – 1452 kg/m3 při 20°C)

Maximální obsah chloridů: 0,1 %

Hodnota pH: 5 – 8

Korozivnost: obsahuje dusičnan vápenatý

Složení:

Obsahuje dusičnan vápenatý – Ca (NO3)2

# Použití:

Zkracuje dobu odbednění monolitických betonových konstrukcí. Bezchloridová kapalná přísada urychlující tuhnutí malt a betonů, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy, zejména pak za nízkých teplot.

Aplikace:

Doporučená dávka je 1 – 2 % z hmotnosti cementu.

Označení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou - li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah a obal podle místních předpisů.

UFI kód: KH30-J0TQ-G006-X725

Nebezpečná složka: dusičnan vápenatý Ca (NO3)2

## Skladování:

Skladování v plastových obalech při teplotách nad 0 °C. V případě zmrznutí ohřát alespoň na 25 °C a homogenizovat.

Tento výrobek je regulován nařízením (EU) 2019/1148: všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu.

Hmotnost: kanystr 20 l, kontejner IBC 1000 l

Datum výroby: